Приложение №  3

к договору №__________________ от _________20___г.

Декларация гарантии качества продукции ООО «СафПласт»

- Гарантии ООО «СафПласт» в отношении качества производимой продукции

  - ООО «СафПласт» декларирует, что листы сотового и монолитного поликарбоната, ПК профили и акриловое стекло ТМ Novattro, листы СПК ТМ Actual! (далее - продукция ООО «СафПласт», продукция),  обладают необходимыми свойствами для применения при строительстве зданий, сельскохозяйственных построек, рекламных конструкций и в целях общебытового назначения.

  - Срок службы (эксплуатации) продукции составляет соответственно:

ТМ Novattro не менее  14 лет,

ТМ Actual!  не менее  10 лет,

ТМ Rational не менее  5 лет.

  - ООО «СафПласт» принимает обязательства в отношении недостатков продукции в соответствии с настоящей Декларацией (далее – обязательства).

    - Срок обязательств составляет соответственно:

ТМ Novattro – 14 лет, ТМ Actual! - 10 лет, ТМ Rational – 5 лет.

    - Обязательства действуют при эксплуатации продукции (при наличии УФ-слоя) на территории с суммарным солнечным излучением не более 150 килокалл/см2 в год. (см. карту в Приложении №3 к настоящей декларации).

- Содержание и порядок выполнения обязательств.

2.1. В течение срока действия  обязательств декларируются следующие возможные изменения первоначальных оптических и физико-механических характеристик продукции ООО «СафПласт»:

- изгибающее напряжение при максимальной нагрузке по ГОСТ 4648 (СПК) – не более 40 %

- прочность при растяжении по ГОСТ 11262 (МПК и ПММА) – не более 40 %

- ударная вязкость по Шарпи по ГОСТ 4647 (МПК и ПММА) – не более 50 %

- коэффициент направленно пропускания света по ГОСТ 26302 – не более чем на 20%

2.2. В течение срока действия обязательств и при обнаружении снижения одного или более первоначальных оптических и физико-механических характеристик (п .2.1. Декларации) покупатель имеет право обратиться с письменным заявлением о выплате компенсации, в соответствии с настоящей Декларацией. Правила оформления заявления указаны в Приложении № 4 к настоящей Декларации.

2.3. Компенсация стоимости продукции осуществляется в соответствии с износом продукции согласно линейно-хронологическому принципу, указанному в таблице №1.

Таблица №1. Расчет компенсации стоимости в соответствии с износом продукции.

| Продукция/ Срок эксплуатации, лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТМ Novattro | 100% |  | 75% |  |  |  | 50% |  |  |  | 25% |  |  |  |
| ТМ Actual! | 100% | 75% |  |  | 50% |  |  | 25% |  |  |  |  |  |  |
| ТМ Rational | 100% | 75% | 50% | 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.1. Под стоимостью продукции понимается цена, указанная в договоре на приобретение этой продукции и/или документе, подтверждающем ее оплату.

2.3.2. В случае обоснованного требования выплата компенсации осуществляется в течение 20 календарных дней с даты принятия решения и при условии получения продукции от покупателя. ООО «СафПласт» оставляет за собой право принять решение об отсутствии необходимости возврата продукции, и в случае принятия подобного решения уведомляет покупателя.

Возврат продукции, ее демонтаж/монтаж осуществляется силами и за счет покупателя.

- Условия действия обязательств.

3.1. Условия гарантии и  обязательств прекращают действие при наличии одного из следующих нарушений:

- нарушение целостности защитного УФ-слоя1;

- нарушение установленных правил использования, хранения или транспортировки продукции2;

- листы подвергнуты формованию с воздействием повышенной температуры и/или давления (вакуума);

- листы подвергнуты  удару и/или изгибу, который превышает допустимые значения для данной толщины листа/вида профиля согласно ТУ;

- листы подвергнуты воздействию температуры и давления, показатели которых не включены в рекомендуемый диапазон эксплуатации (температурный диапазон указан в ТУ, рекомендуемое давление соответствует атмосферному);

- листы подвергнуты воздействию химических веществ, разрушающих ПК и акриловое стекло;

- нарушены правила монтажа.

Примечания:

1  Если иное не указано в маркировке, все изделия из ПК ООО «СафПласт» имеют соэкструзионный УФ-слой светостабилизирующего состава. Данный УФ-слой защищает ПК изделия от разрушения под воздействием ультрафиолетового (УФ) излучения солнечного света.  УФ-слой имеет равномерную толщину по всей площади нанесения, обеспечивая равномерную защиту листам и профилям из ПК. На листы СПК УФ-слой наносится на одну сторону листа, на листы МПК с обеих сторон, на профили на верхнюю (внешнюю) часть изделия. ПММА Novattro не разрушается под воздействием УФ-излучения в течение срока службы. Наличие и расположение УФ-слоя с одной/двух сторон листа указаны в маркировке обозначением 0 UV / 1 UV/ 2 UV (соответственно: нет УФ-слоя/ с одной стороны/ с двух сторон листа).

2 Приложение №1-1 «Правила хранения, транспортировки и монтажа поликарбонатной продукции», Приложение №1-2 «Химическая стойкость поликарбоната к воздействию различных веществ»,  Приложение №2-1«Правила хранения, транспортировки и обработки акрилового стекла», Приложение №2-2 «Химическая стойкость акрилового стекла к

воздействию различных веществ» (также  Приложения №1-1,1-2, 2-1, 2-2 приведены на сайте www.safplast.ru)

| От Поставщика |  |  | От Покупателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________________ | /А.А. Евсеев / |  | ____________________ | / ________________ / |
| подпись | м.п. |  | подпись | м.п. |

Приложение №1-1

к  Декларации гарантии качества продукции ООО «СафПласт»

Требования  по хранению, транспортировке и монтажу поликарбонатной продукции

- Полимерные изделия необходимо хранить на ровном поддоне горизонтально.

- При хранении полимерные изделия должны быть защищены от воздействия прямого солнечного излучения.

- Изделия из ПК транспортируют автомобильным и железнодорожным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Допускается транспортировать ПК в открытых транспортных средствах, покрытым водонепроницаемым материалом.

- Необходимо избегать контакта полимерных изделий с изделиями из пластифицированного ПВХ.

- Хранение профилей и листов необходимо производить в условиях, исключающих загрязнение изделий.

- Транспортировка изделий должна производиться в положении, исключающем их последующую деформацию, стопа листов должна быть скреплена.

- Непосредственно перед монтажом СПК освободить от упаковки торцы листов и защитить их торцевой лентой. Нижний торец листа следует защищать перфорированной лентой, а верхний торец - сплошной лентой (гермолентой). Для защиты верхнего торца, не контактирующего непосредственно с окружающей средой, возможно применить скотч подходящей ширины. Нижний торец не подвергается замоноличиванию в большинстве случаев - он должен монтироваться открыто для обеспечения удаления  конденсата. Далее необходимо  защищать торец листа   П-образным профилем (UP), при этом профиль должен быть смонтирован так, чтобы обеспечить свободный выход конденсата. Короткая сторона торцевых профилей на листе должна быть обращена внутрь.

- Листы ПК следует устанавливать так, чтобы солнечный свет падал на сторону листа, защищенную от УФ-излучения.

- Монтаж  СПК осуществлять вертикально относительно расположения ребер, параллельно длине дуги или направлению ската крыши.

- При монтаже ПК необходимо  соблюдать требования по допустимым нагрузкам и минимальным радиусам изгиба. Необходимо учитывать шаг обрешетки опорной конструкции в соответствии с ветровыми и снеговым нагрузками  климатической зоны (данные представлены на сайте http://www.novattro.ru/support/montazh/).

- Соединять листы СПК необходимо с помощью соединительных профилей (ПК либо металлических).  Листы МПК соединять только металлическими профилями. Место соединения листов должно иметь опору.

- База соединительного разъемного профиля должна крепиться к опорной конструкции саморезами. Расстояние между крепежными элементами 300-400 мм.

- Крепежные элементы должны иметь в комплекте  прокладку и шайбу с широкой площадью опоры. При закручивании саморезов шайба не должна деформировать поверхность листа, при этом ножка шайбы должна находиться в полости листа.

- При монтаже необходимо установить лист ПК с учетом изменения линейных размеров при изменении температуры окружающей среды. Допуск, который необходимо оставить на термическое расширение полимерного листа, вычисляется по формуле ∆L= L*∆T *B, где L – длина листа, ∆T – температурный интервал применения (зависит от климатической зоны), B – коэффициент линейного термического расширения (для ПК равен 0,065 °С-1). Таким образом, диаметр отверстий должен быть больше диаметра крепежного элемента на размер данного теплового люфта (примерно 3-5 мм/п.м.).

- Центр отверстия под крепежный элемент должен располагаться не ближе 36 мм от края листа.

- При монтаже конструкций из ПК не допускать непосредственного контакта ПК с металлом или деревом. Рекомендуется использовать резиновые прокладки диаметром 3-4 см и толщиной 3-4 мм.

- Листы СПК следует устанавливать с уклоном не менее 15 градусов. Больший уклон кровли предпочтителен.

- Для опорных перекрытий минимальный радиус изгиба равен Rmin=150d, где d – толщина ПК листа.

- Поверхностную защитную плёнку сохранять до завершения работ. После монтажа защитную пленку необходимо снять.

- Не подвергать материал контакту с абразивными веществами. При мытье ПК листов следует избегать растворов, содержащих концентрированные щелочи, либо агрессивные по своему действию растворители.

- Для герметизации отверстий и швов листов применять только нейтральный герметик, не содержащий вредных для ПК веществ (в соответствии с Приложением №1-2 к  настоящей Декларации).

- Для  передвижения персонала по строительной площадке следует применять приспособления (например, временные деревянные настилы), опирающиеся на части конструкции крыши для предотвращения деформации полимерного листа под воздействием веса человека.

- Для очистки акрилового стекла применять чистую воду. Избегать сухого трения поверхности листа, а также трения абразивными материалами. Для удаления сильного загрязнения следует пользоваться теплой водой с небольшим количеством бытового моющего средства мягкого действия.

| От Поставщика |  |  | От Покупателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________________ | /А.А. Евсеев / |  | ____________________ | / ________________ / |
| подпись | м.п. |  | подпись | м.п. |

Приложение №1-2

к  Декларации гарантии качества продукции ООО «СафПласт»

Химическая стойкость поликарбоната к воздействию различных веществ

Условные обозначения:

ЧУ- частичная устойчивость, Н- неустойчивость, У - устойчивость

Условные обозначения:

ЧУ- частичная устойчивость

НУ- неустойчивость

У - устойчивость

| От Поставщика |  |  | От Покупателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________________ | /А.А. Евсеев / |  | ____________________ | / ________________ / |
| подпись | м.п. |  | подпись | м.п. |

Приложение № 2-1

к  Декларации гарантии качества продукции ООО «СафПласт»

Требования по хранению, транспортировке и обработке акрилового стекла Novattro

- Хранение и транспортировка акрилового стекла

  - ПММА должно храниться в закрытых складах при температуре от 5 до 35 °C при относительной влажности воздуха не выше 65 %.

  - Во избежание механических повреждений акриловое стекло необходимо хранить и транспортировать в паллетах: стопа листов весом до 1 000 кг должна быть уложена на деревянный поддон, укрыта картоном и фиксирована с помощью полипропиленовых лент в перпендикулярных направлениях (2 ленты вдоль и 3 ленты поперек паллеты). Стопа листов обматывается по торцевой поверхности стрейч-пленкой, углы стопы должны быть защищены картонными уголками.

  - Не допускается транспортировка и хранение экструзионного акрилового стекла с химическими продуктами.

  - Акриловое стекло транспортируют автомобильным и железнодорожным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Допускается транспортировать акриловое стекло в открытых транспортных средствах, покрытым водонепроницаемым материалом.

  - Для очистки акрилового стекла применять чистую воду. Избегать сухого трения поверхности листа, а также трения абразивными материалами. Для удаления сильного загрязнения следует пользоваться теплой водой с небольшим количеством бытового моющего средства мягкого действия. Для нейтрализации статического электрического заряда, образующегося на поверхности листа после интенсивного трения при очистке, необходимо использовать специальные антистатики: равномерно распылить средство на поверхность листа без вытирания насухо.

- Механическая обработка акрилового стекла

  - При механической обработке и термоформовании следует учитывать коэффициент линейного термического расширения акрилового стекла (который составляет 0,07 °С-1), а также возможные внутренние напряжения в листе, которые необходимо устранять последующим отжигом.

  - Смазочно-охлаждающие эмульсии инструментов, применяемых для обработки акрилового стекла, должны быть совместимой с ПММА.

  - Защитную пленку на поверхности акрилового стекла не снимать до начала эксплуатации. Если листы подвергались воздействию неблагоприятных погодных условий, то защитная пленка должна быть удалена в течение четырех недель во избежание усиления адгезии между листом и пленкой.

  - Разметка отверстий, кромки разреза или контуров должна производиться на защитной пленке. Если пленка уже удалена, разметка осуществляется карандашом с мягким грифелем.

  - При распиле акрилового стекла циркулярными пилами необходимо обеспечить упор для листов. Необходимо работать на средней скорости подачи со средней установкой, чтобы у краев разреза не происходило отщепление материала.

  - Чтобы предотвратить перегрев акрилового стекла при использовании лобзиковых пил, скорость подачи должна быть средней, скорость резки – ниже 1500 м/мин. Распил листов акрилового стекла толщиной 3 мм и более лобзиковыми пилами необходимо сопровождать охлаждением листов водой или сжатым воздухом.

  - При распиле акрилового стекла с применением ленточной пилы должны быть приняты меры по устранению вибрации и колебаний листов. Чем больше зубьев имеет пила, тем более низкую скорость резки необходимо выбирать.

  - При сверлении тонкие листы акрилового стекла должны быть закреплены на подложке для предотвращения образование сколов на нижней части отверстия.

  - При использовании фрезы для вырезания отверстий в акриловом стекле необходимо контролировать высокую скорость  ее вращения (10 000 об/мин и более).

  - При нарезании резьбы в акриловом стекле существует опасность разлома, поэтому резьбы не должны быть с острыми краями. Диаметр отверстия для резьбы должен быть на 0,1 мм больше диаметра подобного отверстия в изделиях из стали.

  - При обработке акрилового стекла цилиндрическими фрезами необходимо охлаждение инструмента.

  - Для токарной обработки акрилового стекла скорость резания должна быть в 10 раз выше, чем для стали (200-300 м/мин). Радиусом вершины резцов должен быть не менее 0,5 мм.

| От Поставщика |  |  | От Покупателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________________ | /А.А. Евсеев / |  | ____________________ | / ________________ / |
| подпись | м.п. |  | подпись | м.п. |

Приложение №2-2

к  Декларации гарантии качества продукции ООО «СафПласт»

Химическая стойкость акрилового стекла (ПММА)

к воздействию различных веществ

Условные обозначения:

ЧУ- частичная устойчивость

НУ- неустойчивость

У - устойчивость

| Химическое вещество | Концентрация, % | Сопротивляемость ПММА |
| --- | --- | --- |
| Кислоты |  |  |
| Азотная кислота | 1)10 % 2)20% | 1)У 2)ЧУ |
| Ацетилпропионовая кислота |  | НУ |
| Борная кислота |  | У |
| Бутановая кислота, конц |  | НУ |
| Ледяная уксусная кислота |  | НУ |
| Лимонная кислота, разб |  | У |
| Молочная кислота | 20 % | У |
| Муравьиная кислота | 10% | У |
| Серная кислота | 10 % | У |
| Серная кислота | 90 % | НУ |
| Соляная кислота | 10 % | У |
| Соляная кислота | 35 % | У |
| Стеариновая кислота |  | У |
| Уксусная кислота, водный раствор |  | У |
| Уксусная эссенция |  | У |
| Фосфорная кислота | 10 % | У |
| Фосфорная кислота | 95 % | НУ |
| Фтористоводородная кислота |  | НУ |
| Хромовая кислота | 10% | У |
| Хромовая кислота, разбавленная |  | НУ |
| Щавелевая кислота |  | У |
| Спирт |  |  |
| Аллиловый спирт |  | НУ |
| Амиловый спирт |  | НУ |
| Бензиловый |  | НУ |
| Бутиловый |  | НУ |
| Изопропиловый |  | НУ |
| Метиловый | 10% | У |
| Метиловый | 50% | ЧУ |
| Пропиловый | 10% | ЧУ |
| Пропиловый | 50% | НУ |
| Этиловый безводный спирт |  | НУ |
| Этиловый | 30% | ЧУ |
| Основания |  |  |
| Гидроокись калия | 10% | У |
| Гидроокись калия | 50% | НУ |
| Едкий натрий | 10% | У |
| Едкий натрий | 50% | НУ |
| Карбонат натрия конц |  | У |
| Газы |  |  |
| Ацетилен |  | У |
| Бутан |  | У |
| Бытовой газ |  | У |
| Водород |  | У |
| Кислород |  | У |
| Сернистый антигидрид |  | НУ |
| Сернистый газ |  | У |
| Тетрахлорид углерода |  | НУ |
| Углекислый газ |  | У |
| Хлорированный углеводород |  | НУ |
| Масла и жиры |  |  |
| Кокосовое масло |  | У |
| Ланолин |  | У |
| Минеральные масла |  | У |
| Топливное масло |  | ЧУ |
| Тормозное масло |  | НУ |
| Продукты питания |  |  |
| Молоко |  | У |
| Оливковое масло |  | У |
| Фруктовый сок |  | У |
| Настойка йода |  | НУ |
| Нашатырный спирт конц |  | НУ |
| Перекись водорода | 40% | У |
| Фенолы |  |  |
| Крезол |  | НУ |
| П-крезол |  | НУ |
| Фенол |  | НУ |
| Акрилонитрил |  | НУ |
| Анилин |  | НУ |
| Антифриз |  | ЧУ |
| Амилацетат |  | НУ |
| Аммиак (слабый раствор) |  | У |
| Ацетон |  | НУ |
| Бензальдегид |  | НУ |
| Бензол |  | НУ |
| Бутилацетат |  | НУ |
| Воск |  | У |
| Гексан |  | У |
| Глицерин |  | У |
| Дибутилфталат |  | НУ |
| Диоктилфталат |  | НУ |
| Дихлорэтан |  | НУ |
| Диэтиленгликоль |  | У |
| Каустическая сода |  | У |
| Кетон |  | НУ |
| Ксилен |  | НУ |
| Метиленхлорид |  | НУ |
| Метилэтилкетон |  | НУ |
| Неароматический бензол |  | У |
| Нитроцеллюлозный лак |  | НУ |
| Оксалат алюминий |  | ЧУ |
| Парафин |  | У |
| Пероксид водорода |  | ЧУ |
| Петролейный эфир |  | У |
| Терпентин (скипидар) |  | У |
| Толуол |  | НУ |
| Углекислый калий раствор (поташ) |  | У |
| Хлорированная вода |  | ЧУ |
| Хлористый этил |  | НУ |
| Хлороформ |  | НУ |
| Циклогексан |  | НУ |
| Этилацетат |  | НУ |
| Растворы минеральных солей |  |  |
| Бисульфат натрия | 10% | У |
| Бихромат калия | 10% | У |
| Бихромат натрия | 10% | У |
| Гидроксид натрия (водный раствор) |  | У |
| Трехлористое железо | 10% | У |
| Хлорид аммония |  | У |
| Хлорид калия |  | У |
| Хлорид кальция |  | У |
| Хлорид натрия (водный раствор) |  | У |
| Хлорная ртуть | 10% | НУ |

Условные обозначения:

ЧУ- частичная устойчивость

НУ- неустойчивость

У - устойчивость

[Введите цитату из документа или краткое описание интересного события. Надпись можно поместить в любое место документа. Для изменения форматирования надписи, содержащей броские цитаты, используйте вкладку "Средства рисования".]

[Введите цитату из документа или краткое описание интересного события. Надпись можно поместить в любое место документа. Для изменения форматирования надписи, содержащей броские цитаты, используйте вкладку "Средства рисования".]

Приложение № 3

к  Декларации гарантии качества продукции ООО «СафПласт»

Карта суммарной солнечной радиации

Приложение № 4

к  Декларации гарантии качества продукции ООО «СафПласт»

Порядок оформления письменного заявления

о выплате денежной компенсации в соответствии с настоящей Декларацией

  - В заявлении указываются сведения об обнаруженном недостатке (описание, количество, фотографии).

  - К письменному заявлению в обязательном порядке  должны прилагаться:

- фотографии, подтверждающие наличие идентификационной маркировки продукции (либо упаковки для немаркируемой продукции);

- оригиналы документов, подтверждающих приобретение продукции;

- акт приемки товара по количеству и качеству.

Отсутствие одного из вышеуказанных документов является основанием для отказа от рассмотрения заявления.

  - ООО «СафПласт» в течение 10 календарных дней рассматривает заявление и приложения к нему и выносит решение о наличии/отсутствии оснований для выплаты компенсации. В случае отсутствия полного комплекта документов или недостаточности предоставленной информации для вынесения решения ООО «СафПласт» оставляет за собой право запросить отсутствующий документы, дополнительную информацию, с приостановлением сроком рассмотрения заявления до даты их предоставления:

  - В случае обоснованного заявления выплата компенсации осуществляется в течение 20 календарных дней с даты принятия решения и при условии получения продукции от покупателя. ООО «СафПласт» оставляет за собой право принять решение об отсутствии необходимости возврата продукции, и в случае принятия подобного решения уведомляет покупателя.

  - Возврат продукции осуществляется силами и за счет покупателя.

| От Поставщика |  |  | От Покупателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________________ | /А.А. Евсеев / |  | ____________________ | / ________________ / |
| подпись | м.п. |  | подпись | м.п. |

Далее по тексту вводятся сокращения: сотовый поликарбонат  – СПК, монолитный поликарбонат – МПК.

Поликарбонат (ные) – далее по тексту вводится сокращение ПК.

Под акриловым стеклом Novattro подразумевается экструзионный полиметилметакрилат (ПММА)

ТМ - торговая марка